Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

INSTYTUT Elektroniki

Projekt dyplomowy

Asystent do nauki gry na keyboardzie - KeyGuide

Autor:	Nikodem Szafran

Kierunek studiów:	Elektronika

Opiekun pracy:	dr. inż. Jacek Kołodziej

Kraków, 2026

Spis treści

Wstęp	4

Rozdział 1 Protokół MIDI	6

1.1	Krótki opis wstępny	6

1.2	Dziennik definicji	6

1.3	Budowa ramki/wiadomości MIDI	7

1.4	Typy ramek MIDI	8

Rozdział 2 Obecne rozwiązania rynkowe do nauki gry na keyboardzie	10

2.1	Standardy na rynku	10

2.2	Grupa pierwsza, reprezentant: aplikacja Flowkey	10

2.3	Grupa druga, reprezentant: aplikacja Synthesia	12

2.4	Grupa trzecia, reprezentant: rodzina keyboard CASIO LK	13

Rozdział 3 Standard USB	15

3.1	Topologia USB i zasilanie	15

3.2	Warstwy fizyczna i prędkości standardu	16

3.3	Pakiety i transakcje USB	19

3.4	Enumeracja	20

3.5	Deskryptory i ich hierarchia	21

3.6	Typy transferów	23

Rozdział 4 Komunikacja MIDI przez USB (USB-MIDI)	26

4.1	Umiejscowienie USB-MIDI w standardzie USB	27

4.2	Deskryptory USB-MIDI i elementy klasowe	27

4.3	Endpointy i tryb transmisji w USB-MIDI	28

4.4	Format danych: USB-MIDI Event Packet	28

4.5	Przepływ danych w projekcie	30

Rozdział 5 Część praktyczna	31

5.1	Wybrane środowiska i narzędzia	31

5.1.1	STM32CubeMX	31

5.1.2	STM32CubeIDE	31

5.1.3	Altium Designer	31

5.2	Schemat projektu oraz elementy składowe	31

5.3	Część aplikacyjna – architektura i opis oprogramowania	32

5.3.1	Ogólny opis działania programu	32

5.3.2	Podział modułów oprogramowania (przegląd plików)	32

5.3.3	main.c/.h – inicjalizacja i pętla programu	32

5.3.4	usb_host.c/.h – warstwa USB Host (CubeMX) i stany aplikacji	32

5.3.5	usbh_midi.c/.h – własna klasa USB Host MIDI (MIDI IN)	32

5.3.6	lesson.c/.h – silnik lekcji (weryfikacja nut, akordy, podsumowanie)	32

5.3.7	app.c/.h – menu i nawigacja po trybach	32

5.3.8	button.c/.h – obsługa przycisków z filtrowaniem drgań styków	33

5.3.9	grove_lcd16x2_i2c.c/.h – sterownik LCD 16x2 po I2C	33

5.3.10	songs.c/.h, chords.c/.h, notes.c/.h – warstwa danych i funkcje pomocnicze	33

5.4	Podsumowanie implementacji (krótko)	33

Wnioski	34

Bibliografia	35

Dodatek A  Przykładowy fragment programu komputerowego	37

Spis ilustracji	44

Spis tabel	45

# Wstęp

Nauka gry na instrumentach klawiszowych nie jest prostą rzeczą i często wymaga ona bardzo dużej determinacji lub nakładów finansowych, które umożliwią łatwiejszy dostęp do wiedzy, np. w postaci różnych aplikacji edukacyjnych lub pomocy osób bardziej doświadczonych, dzięki którym początkujący mogą szybciej rozwijać i doskonalić swoje umiejętności.

Bardzo często jednak pierwszym impulsem u osób, które zaczynają naukę jest chęć zagrania swoich ulubionych utworów - np. piosenek, które często nie są bardzo ciężkie do zagrania technicznie, nawet dla osób zaczynających przygodę z instrumentem.

Nierzadko jednak przytłaczająca potrafi być wtedy ilość czynności, które należy wykonywać równocześnie: koordynacja pracy rąk, odczyt zapisu nutowego oraz mapowanie go na właściwe klawisze, a także samodzielna ocena poprawności wykonywanych dźwięków.

Popularność lekcji z osobami doświadczonymi, a także aplikacji wspierających naukę pokazuje, że możliwość odciążenia użytkownika choćby z jednej z tych czynności ułatwia naukę i zmniejsza frustrację użytkownika podczas nauki.

Upowszechnienie elektronicznych instrumentów klawiszowych, zwykle tańszych od pianin akustycznych, obniżyło próg wejścia dla początkujących – pojawia się zatem coraz większa grupa osób, która chce zacząć swoją przygodę z instrumentami. Dodatkowo, wraz z pojawieniem się takiej grupy instrumentów dużo większą rolę zaczął odgrywać standard MIDI (Musical Instrument Digital Interface), dzięki któremu jesteśmy w stanie analizować zdarzenia wykonawcze (np. naciśnięcia klawiszy i ich dynamikę) generowane przez instrument. A ogromna popularność protokołu USB w ostatnich latach spowodowała, że większość takich urządzeń komunikuje się wykorzystując te dwa standardy.

Motywacją do podjęcia tematu pracy była chęć stworzenia rozwiązania, które ułatwi naukę gry na elektronicznych instrumentach klawiszowych (potocznie nazywanych keyboardami) poprzez uproszczenie konieczności ciągłego czytania zapisu nutowego z parytury oraz zapewnienie natychmiastowej informacji zwrotnej o poprawności zagranych dźwięków.

Głównym celem pracy jest zaprojektowanie i implementacja prototypu asystenta wspomagającego naukę gry na elektronicznym instrumencie klawiszowym. Praca koncentruje się na warstwie aplikacyjnej, w szczególności na logice prowadzenia lekcji krok po kroku dla utworów oraz akordów, z możliwością cofania i pomijania kroków w celu ćwiczenia wybranych fragmentów. Po zakończeniu lekcji system prezentuje podsumowanie w postaci odsetka poprawnych zagrań. Dzięki komunikacji USB-MIDI możliwa jest jednoznaczna rejestracja naciśnięć klawiszy i ich weryfikacja względem oczekiwanych nut.

# Protokół MIDI

## Krótki opis wstępny

Protokół MIDI, czyli Musical Instrument Digital Interface, to powstały w sierpniu 1983 roku [1] protokół komunikacyjny stworzony do przesyłania zdarzeń muzycznych, czyli informacji, które reprezentują dany dźwięk.

Stosowany jest on w rozmaitych elektronicznych urządzeniach muzycznych, stosowany przez artystów i kompozytorów, a także np. w grach wideo, gdzie znajduje swoje zainteresowanie poprzez bardzo małą ilość miejsca jakie zajmują pliki w tym formacie.

Zresztą powód, dlaczego pliki formatu Standard MIDI File (*.mid) zajmują tak mało miejsca, to jedna z najważniejszych cech i zalet tego protokołu – ponieważ nie zawiera on dźwięków per se, a tylko instrukcję, jak dany dźwięk odtworzyć [2].

Dzięki temu pliki w tym formacie, poza lekkością danych, są bardzo łatwe do edycji i zmiany parametrów (takich jak tempo, tonacja czy nawet podmiana instrumentów na inne), ponieważ urządzenie generujące dźwięki (np. syntezator) robi to na podstawie tych właśnie instrukcji [4]. Zapewnia to także ogromną kompatybilność pomiędzy różnymi elektronicznymi sprzętami muzycznymi, gdzie generacja dźwięków może odrobinkę się różnić w zależności od hardware’u, natomiast software’owo przesyłamy te same instrukcje do wszystkich urządzeń.

## Dziennik definicji

Wiadomość/komunikat/ramka MIDI – zbiór instrukcji, które przechowują informacje dla syntezatora jak ma odtworzyć dany dźwięk [3]. W dalszej części pracy terminy ‘ramka’ i ‘wiadomość’ są używane zamiennie.

Kontroler MIDI – to urządzenie, które jest używane jako instrument (np. klawiatura keyboarda), generuje wiadomości MIDI, które są następnie transmitowane do syntezatora [3].

Syntezator MIDI – urządzenie, które zajmuje się przechwytywaniem, przechowywaniem, edycją, a przede wszystkim odtwarzaniem dźwięków wysłanych w wiadomościach MIDI [3].

Kanał MIDI – mimo połączenia urządzeń jednym fizycznym przewodem, to mamy do wyboru aż 16 kanałów, na których możemy przesyłać ramki MIDI. Jest to możliwe dzięki wariacjom 4 bitowego nibble’a danych, który znajduje się w każdej przesyłanej ramce MIDI. Często na osobnych kanałach przesyłamy osobne linie melodyczne instrumentów np. na jednym pianino, na drugim perkusje, a na trzecim bas [3].

## Budowa ramki/wiadomości MIDI

Ramka MIDI jest jednokierunkowym, asynchronicznym strumieniem bitów. Są one przesyłane z przepustowością 31.25 kb/s. Każdy bajt składa się z 10 bitów, tj. bitu startu (niski stan logiczny), 8 bitów danych i bitu stopu (wysoki stan logiczny). Typowa ramka MIDI składa się natomiast z 3 takich bajtów, gdzie pierwszy z nich to tzw. Status byte, który opisuje typ przesyłanej ramki (np. co robi dana ramka, na który kanał przesyłamy informację), pozostałe dwa to bajty danych , które opisują różne parametry w zależności od tego, jaki jest typ przesyłanej ramki [3].

Rys.  1.:  Budowa ramki MIDI, źródło: [5]

## Typy ramek MIDI

Typów ramek MIDI jest sporo, tutaj zostaną opisane tylko te, które mają w projekcie znaczenie aplikacyjne.

Channel Voice Message – najczęściej występujący w MIDI typ ramki. Przenosi on kluczowe instrukcje dotyczące zdarzeń muzycznych, takich jak naciśnięcie/puszczenie klawisza, siłę naciśnięcia/puszczenia, wysokość tonu czy typ instrumentu w jakim dany dźwięk ma być wygenerowany [3].

Najważniejszymi z punktu widzenia założeń projektu są oczywiście informacje o naciśnięciu danego klawisza (Note On), puszczeniu tego klawisza (Note Off) oraz moc z jaką dany klawisz został naciśnięty (Velocity). W formacie MIDI zdarzenia Note On i Note Off są dwiema osobno wysyłanymi ramkami, chociaż czasami zdarza się, że wiadomość Note On z Velocity równym 0, jest traktowana jako Note Off [3].

Ramka Note On jest wysyłana, w początkowym momencie naciśnięcia klawisza. Zaczyna się od bajtu statusu, którego wartość to 0x9n (gdzie n – numer kanału), następnie są dwa bajty danych: pierwszy informuje o klawiszu, który został naciśnięty, a drugi bajt o mocy tego naciśnięcia (Velocity) [3].

Rys.  2.: Budowa ramki Note On, c – numer kanału, k – klawisz, v – wartość velocity (siła naciśnięcia), źródło: opracowanie własne na podstawie [3]

Ramka Note Off jest wysyłana w momencie końcowego, zakończonego puszczenia klawisza. Zaczyna się od bajtu statusu, którego wartość to 0x8n, kolejne dwa bajty są identyczne jak w ramce Note On. W tym wypadku natomiast bajt danych Velocity jest bardzo często ignorowany [3].

- Rys.  3.: Budowa ramki Note Off, c – numer kanału, k – klawisz, v – wartość velocity (siła puszczenia), źródło: opracowanie własne na podstawie [3]

Channel Mode Messages – są to instrukcje przesyłane do kanałów MIDI, które np. wyłączają generację dźwięków z tego kanału, resetują podłączone kontrolery MIDI do parametrów ustawionych domyślnie czy zmieniają tryby generacji dźwięków przez syntezator (np. tylko przez selektywne kanały lub wszystkie, granie wielu nut na raz, lub tylko jednej). Ich bajt statusu zaczyna się od 0xBn [3].

- Rys.  4.: Budowa ramki Channel Mode Message, c – numer kanału, k – komenda, v – wartość o różnym znaczeniu w zależności od komendy, źródło: opracowanie własne na podstawie [3]

Ramki Channel Mode operują na komendach w zakresie (czyli wartości k) równej [120,127].

# Obecne rozwiązania rynkowe do nauki gry na keyboardzie

## Standardy na rynku

Aktualnie na rynku znajdziemy kilka pozycji, które oferują różne podejście do nauki gry na keyboardzie dla użytkowników:

- płatne, zazwyczaj w modelu subskrypcji czasowej, aplikacje zewnętrzne na komputer lub telefon nieoferujące możliwości wgrywania własnych utworów MIDI (grupa 1.).

- płatne aplikacje zewnętrzne na komputer oferujące możliwość wgrywania własnych utworów MIDI (grupa 2.), wspierające systemy podświetlania klawiszy.

- wbudowane w keyboardy systemy nauki podświetlające klawisze dla ustalonej przez producenta bazy piosenek, czasami z możliwością wgrywania własnych utworów MIDI, (grupa 3.).

## Grupa pierwsza, reprezentant: aplikacja Flowkey

Jest to aplikacja, odpalana na zewnętrznym urządzeniu, np. komputerze lub telefonie, która posiada wbudowaną przez deweloperów bazę piosenek – nie mamy w niej możliwości importowania własnych utworów w formacie MIDI [6].

Flowkey wyświetla na ekranie urządzenia zewnętrznego (tj. komputera lub telefonu) paryturę oraz widok z góry na pianistę grającego wybrany przez nas utwór, dzięki czemu możemy zaobserwować jego ułożenie rąk – co potrafi przyśpieszyć naukę i zwłaszcza na początku – pomóc w doskonaleniu poprawnej techniki gry. Podczas grania utworu nad klawiszami wyświetlane są jedynie podstawowe oznaczenia nutowe (tzn. B, a nie B3 czy B4), a także mamy możliwość zapętlenia interesującego nas do nauki fragmentu utworu, by się na nim skupić [6].

Rys.  5.: Interfejs nauki, dostępny na stronie, źródło: [6]

Program posiada tzw. „Wait Mode”, który czeka z zagraniem kolejnego fragmentu utworu (np. nuty), do momentu naciśnięcia klawisza przez użytkownika [6]. Wyłapywanie, które nuty zagrał użytkownik jest realizowane domyślnie przez mikrofon naszego zewnętrznego urządzenia, jest to jednak niedokładna metoda, prowadząca do zafałszowań na korzyść lub niekorzyść użytkownika – co wpływa negatywnie na proces nauki. Możemy jednak to wyeliminować podłączając keyboard do naszego urządzenia zewnętrznego, bezprzewodowo lub poprzez kabel, dzięki czemu aplikacja komunikując się po protokole MIDI zbiera dane bezpośrednio z keyboarda.

Użytkownik zyskuje dostęp do aplikacji opłacając cykliczny abonament, który występuje w dwóch wersjach – podstawowej bazy piosnek, lub rozszerzonej. Dla tej pierwszej ceny zaczynają się od 10 do 20 dolarów amerykańskich za miesiąc (w zależności od płatności z góry za cały rok, czy opłaty pojedynczego miesiąca), a za pełen dostęp użytkownik jest zobligowany do zapłaty od 15 do 30 dolarów miesięcznie [6]. Wszystkie ceny są podawane na stan dnia 21.12.2025.

## Grupa druga, reprezentant: aplikacja Synthesia

Do korzystania z Synthesii również potrzebujemy zewnętrznego urządzenia, jak np. komputer. Oferowany przez nią tryb nauki działa analogicznie jak w poprzedniej aplikacji – dopóki użytkownik nie naciśnie właściwej nuty – utwór jest zatrzymany. Domyślną opcją jest nasłuchiwanie zagranych dźwięków przez mikrofon urządzenia, na którym odpalony jest program. Mamy także możliwość podłączenia keyboardu, i komunikacji z keyboardem za pomocą protokołu MIDI [7].

Rys.  6.: Interfejs programu Synthesia, źródło: [7]

Bardzo dużą zaletą aplikacji Synthesia, jest to że oferuje ona możliwość wgrywania zewnętrznych utworów w formacie MIDI [7] – co pozwala użytkownikom na naukę ogromnej ilości utworów. Program posiada także bardziej zaawansowane możliwości nauki gry utworów, np. tylko na jednej, konkretnej ręce [7], jednak jest to opcja, która nie zawsze działa poprawnie, przy każdym wgranym przez użytkownika utworze. Aplikacja wspiera także część keyboardów z podświetlanymi klawiszami, np. z podanym jako przykład w grupie 3. CASIO LK-S250 [7].

Aplikacja jest ciągle rozwijana przez twórców oraz dużą społeczność osób z niej korzystających. Użytkownik dostaje dożywotni dostęp do programu po jednorazowej opłacie w wysokości 40 dolarów amerykańskich [7] – cena podana ze stanu na dzień 21.12.2025.

## Grupa trzecia, reprezentant: rodzina keyboard CASIO LK

Czyli instrumenty nazywane jako Key Lighting Keyboards. Jest to najbardziej rozbudowany w stronę komfortu użytkownika system i najbardziej przypominający proponowane w tej pracy dyplomowej rozwiązanie.

CASIO LK, to rodzina keyboardów posiadający wbudowany przez producenta system podświetlania klawiszy. Obecnie, według producenta, w tej rodzinie znajdują się 2 dalej produkowane, dostępne modele urządzeń [8], a funkcja nie jest dostępna w żadnych innych keyboardach firmy.

Ceny urządzeń wahają się od 200 do 300 dolarów amerykańskich, w modelu tańszym mamy dostępne 60 wbudowanych utworów, a droższy CASIO LK-S450 posiada ich 160 [8].

Wbudowany w keyboardy LK system pozwala na naukę w kilku trybach [9]:

- EASY, gdzie podświetlane są klawisze aktualnie grane w utworze, utwór zatrzymuje się przy każdej nucie, do czasu zagrania przez użytkownika dowolnego klawisza (służy do nauki rytmu utworu).

- LISTEN, gdzie po prostu zagrany jest cały utwór z podświetlaniem klawiszy (do wzrokowej nauki utworu).

- WATCH, gdzie podświetlane są klawisze aktualnie grane w utworze, a utwór jest zatrzymany dopóki użytkownik nie naciśnie aktualnie wymaganego klawisza, kolejne do grania klawisze są reprezentowane przez mruganie.

- REMEMBER, gdzie użytkownik gra utwór bez podświetlania klawiszy, jednak utwór jest zatrzymany do momentu zagrania właściwego klawisza.

Przy wbudowanych w instrument utworach mamy także wyświetlany na ekranie poprawny sposób ułożenia rąk do gry konkretnych nut [9].

Keyboardy te umożliwiają też wgrywania własnych utworów w formacie MIDI, poprzez połączenie keyboarda z aplikacją producenta Chordana Play [10]. Co ważne – urządzenie dalej obsługuje wtedy system nauki gry.

# Standard USB

## Topologia USB i zasilanie

Standard USB jest obecnie jednym z najpopularniejszych protokołów w zastosowaniach konsumenckich i przemysłowych, opracowany w połowie lat 90. [12], który miał na celu ułatwienie komunikacji urządzeń elektronicznych, dzięki zastąpieniu wolniejszych portów szeregowych i równoległych [12]. Magistrala USB cieszy się bardzo dużą popularnością, dzięki komfortowi użytkownika, który oferuje – z racji tego, że jest ona plug&play [12]. Standard USB wyróżnia dwa typy urządzeń w komunikacji:

- Host (urządzenie główne)

- Device (urządzenie peryferyjne)

Na magistrali USB to Host zarządza całą komunikacją: inicjuje transfery danych, przydziela czas na transmisję i koordynuje komunikację z urządzeniami peryferyjnymi [11]. W konsekwencji tego urządzenie USB typu Device nie inicjuje transmisji samodzielnie – dane są przesyłane w ramach transakcji inicjowanych przez hosta [11].

Najprostszym przykładem takiej komunikacji jest układ komputer-klawiatura. Komputer tutaj pełni rolę Hosta – zarządzając całą transmisją, a także dostarczając do niej zasilanie. Rolą klawiatury jest zbieranie i buforowanie danych, w tym wypadku klawiszy które naciska użytkownik, które następnie przekaże do Hosta, przy cyklicznym jej odpytaniu.

Istotną rolę przy rozróżnianiu urządzeń Host od Device pełni linia zasilająca VBUS, dzięki której pobieramy zasilania z magistrali dla urządzeń bus-powered (takich jak typowa podłączona przez kabel klawiatura) oraz, co ważniejsze, wykrywamy sygnał obecności aktywnego połączenia [11]. To dopiero po wykryciu linii VBUS urządzenie typu Device sygnalizuje swoją obecność poprzez dołączenie rezystora pull-up do odpowiedniej linii danych, co pozwala Hostowi wykryć podłączenie oraz określić prędkość pracy urządzenia, a następnie rozpocząć inicjalizację połączenia (enumerację) [11][12].

Wraz z rozwojem systemów wbudowanych coraz częściej to właśnie mikrokontrolery przyjmują rolę Hosta w komunikacji USB [13]. W proponowanym w pracy rozwiązaniu urządzeniem typu Host jest płytka STM32 NUCLEO-L476RG, a typu Device będzie klawiszowy instrument elektroniczny. Oznacza to, że cała komunikacja będzie zarządzana przez płytkę, która będzie odbierać dane, a następnie je przetwarzać.

## Warstwy fizyczna i prędkości standardu

Standard USB 2.0 składa się z czterech przewodów: VBUS (zasilania), GND (masy) oraz pary różnicowej przesyłającej dane D+ oraz D- [11][12].

Rys.  7.: Kabel w standardzie USB, źródło: [12]

Dzięki wykorzystaniu pary różnicowej do przesyłania danych jesteśmy w stanie uzyskać lepsze warunki transmisji i tłumienie zakłóceń wspólnych, takich jak zakłócenia z innych elementów czy emisji EMI. Dodatkowo poprawia to jakość sygnału przy większych prędkościach [12].

Celem linii masy jest posiadanie wspólnego punktu odniesienia pomiędzy Hostem, a urządzeniem typu Device.

Linia VBUS spełnia dwie funkcje:

- Pomaga Hostowi wykryć urządzenie typu Device – po podłączeniu, na linię VBUS jest podawane napięcie 5V, które jest odczytywane przez urządzenie zewnętrzne, dzięki czemu w kolejnym kroku mogą one ustalić prędkość transmisji i kontynuować inicjalizację transmisji [11][12].

- W zależności od typu urządzenia zewnętrznego linia VBUS może także służyć jako linia zasilająca. Wyróżniamy dwa podstawowe typy urządzeń: bus-powered device i self-powered device, jednak często wyróżnia się też hybrid-powered device, które są deklarowane w deskryptorach jako self-powered, tylko z układami bateryjnymi [12]. Pierwszy typ jest zasilany bezpośrednio przez Hosta (przykład: myszka podłączana kablem do komputera), urządzenia self-powered potrzebują ciągłego podłączenia do zewnętrznego źródła zasilania (np. drukarka), urządzenia zasilane hybrydowo domyślnie powinny być zasilane zewnętrznie, posiadają one jednak też własny układ bateryjny, który przy braku zewnętrznego zasilania, może być ładowany z wykorzystaniem linii VBUS [11].

Rys.  8.: Schematy połączeń przy różnych typach zasilania, źródło: [12]

W przypadku klawiszowych instrumentów elektronicznych potrzebują one dużej ilości mocy, zatem zazwyczaj są urządzeniami typu self-powered.

W standardzie USB 2.0 wyróżniamy trzy różne prędkości transmisji, są to:

- Low Speed (1.5 Mb/s)

- Full Speed (12 Mb/s)

- High Speed (480 Mb/s)

Tutaj skupimy się tylko na inicjalizacji w przypadku dwóch pierwszych, ponieważ nasza transmisja z instrumentem klawiszowym będzie realizowana w trybie Full-Speed.

Po podaniu 5V linią VBUS na urządzenie typu Device urządzenie zgłasza prędkość transmisji jaką jest w stanie obsłużyć. Jest to realizowane poprzez ustawienie konkretnej linii danych na stan wysoki, dzięki połączeniu typu pull-up: D- dla transmisji Low-Speed, oraz D+ dla transmisji typu Full-Speed [11]. Host domyślnie posiada obie linie danych w połączeniu pull-down [12], dzięki czemu jest w stanie zidentyfikować, który tryb transmisji wskazuje urządzenie zewnętrzne.

Rys.  9.: Wskazanie trybu transmisji przez urządzenie typu Device, źródło: [12]

## Pakiety i transakcje USB

Komunikacja w standardzie USB nie odbywa się w sposób ciągły, jest natomiast przesyłana w krótkich partiach danych, które nazywamy pakietami. Wyróżniamy trzy najważniejsze: Token Packet, Data Packet oraz Handshake Packet [11][12].

Pakiety typu Token służą do inicjowania komunikacji – niosą informację o tym z jakim urządzeniem chcemy nawiązać komunikację, z którym konkretnie endpointem (końcowym punktem poboru informacji) oraz kierunek transmisji, które dzielimy na IN, który informuje że host chce odczytać dane z urządzenia lub OUT, czyli host chce wysłać dane do urządzenia. Dodatkowo wyróżnia się specjalny typ Token Packetu - SETUP, który jest wykorzystywany w transferach kontrolnych do inicjowania komunikacji (np. podczas enumeracji) [11].

Data Packet zawiera dane użytkowe dla danego typu Token Packet. Maksymalny rozmiar pakietu danych jest zależny od szybkości transmisji, dla Low Speed jest to 8 bajtów. Przy transmisji Full Speed rozmiar pakietu jest zależny od operacji, często spotykany to 64 bajty [11].

Ostatni z pakietów, czyli Handshake Packet informuje o wyniku całej operacji. Występuje on w trzech stanach, z czego dla różnych pakietów typu Token Packet mają one różne znacznie, tutaj ogólnikowo: ACK – czyli potwierdzenie o poprawności wykonanej operacji, NAK – informujący o braku możliwości (poprzez np. brak danych na urządzeniu przy próbie odczytu) oraz STALL, który zgłasza błąd lub brak dostępu do danego endpointu. Jest to więc mechanizm dający informację zwrotną o statusie naszej operacji [11].

Wszystkie te trzy pakiety razem składają się na jedną transakcję USB – czyli kompletną wymianę informacji. Jak było wspomniane wcześniej – w standardzie USB to Host inicjuje całą komunikację, zatem w przypadku chęci odczytania informacji z urządzenia typu Device wysyłamy na odpowiedni adres pakiet Token Packet, który sygnalizuje kierunek transmisji IN, po odebraniu którego to urządzenie zewnętrzne nadaje Data Packet z właściwymi danymi użytkowymi. Na samym końcu Host kończy odbiór informacji wysyłając Handshake Packet. Oznacza to więc, że jeśli urządzenie posiada dane do wysłania nie może ich wysłać dopóki nie pojawi się odpowiednie żądanie od Hosta [11][12].

Przy wysyłaniu danych do urządzenia Host najpierw wysyła odpowiedni Token Packet, później Data Packet, a następnie czeka na odpowiedź od urządzenia zewnętrznego w postaci Handshake Packet, który poinformuje go o statusie operacji [11][12].

Komunikacja w USB jest zorganizowana czasowo, dzięki podziałowi na ramki czasowe. Host może w ten sposób planować cykliczne odpytywanie konkretnego urządzenia zewnętrznego w celu odbioru danych [11]. Przykładem może być tutaj cykliczny odbiór informacji z klawiatury.

Sama wymiana danych następuje jednak za pośrednictwem endpointów, czyli logicznych kanałów komunikacyjnych, które są zdefiniowane w urządzeniu peryferyjnym. Każdy z endpointów posiada kierunek transmisji (IN/OUT) określający do którego typu operacji może zostać wykorzystany, a także maksymalny rozmiar pojedynczego pakietu danych jaki może obsłużyć [11]. Aby nawiązać połączenie Host otwiera po swojej stronie pipe, który pozwala mu połączyć się z konkretnym endpointem. Dzięki temu transmisja odbywa się zawsze w konkretnie zdefiniowanych parametrach oraz endpointach [11].

W standardzie USB wyróżniamy także pojęcie transferu – jest to po prostu wiele transakcji USB, których celem jest przesłanie większej ilości danych lub wykonanie konkretnej operacji, np. inicjalizacji połączenia pomiędzy Hostem a urządzeniem zewnętrznych [11].

## Enumeracja

Enumeracja to procedura inicjalizująca urządzenie USB typu Device, która jest wykonywana przez Hosta po podłączeniu urządzenia zewnętrznego do magistrali. Cel enumeracji to nawiązanie komunikacji, odczytanie możliwości podłączonego urządzenia oraz wybranie takiego typu konfiguracji, który pozwoli na dalszą wymianę informacji, co umożliwia poprawną pracę urządzenia peryferyjnego w ramach magistrali USB. Proces realizowany jest z wykorzystaniem transferów typu Control, a wymiana informacji następuje poprzez specjalny endpoint 0, który jest obowiązkowym endpointem kontrolnym w każdym urządzeniu USB [11].

Pierwszy etap enumeracji zaczyna się w momencie wykrycia podłączenia urządzenia zewnętrznego, kiedy to Host rozpoznaje obecność urządzenia na podstawie zmiany stanu linii danych D+ i D-, jak również określa tryb prędkości na podstawie sygnalizacji realizowanej przez rezystor pull-up po stronie urządzenia peryferyjnego [11][12]. Następnie Host resetuje magistralę do stanu początkowego, w celu doprowadzenia podłączonego urządzenia do stanu domyślnego, co przygotowuje je do dalszej komunikacji [11].

Każde urządzenie USB otrzymuje 7-bitowy adres nadawany przez Hosta, unikalny w ramach danej magistrali dzięki któremu Host jest w stanie identyfikować urządzenia [11]. W ustawieniach domyślnych każde urządzenie ma początkowo przypisany adres 0. Zatem pierwszą czynnością po resecie magistrali jaką wykonuje Host jest zmiana adresu urządzenia na unikalny, z wykorzystaniem komendy SET_ADDRESS [11].

W kolejnym kroku Host odczytuje z EP0 (skrót od endpoint 0) deskryptory urządzenia za pomocą Control Transfer, dzięki czemu dowiaduje się on o funkcjach jakie realizuje urządzenie, możliwościach konfiguracji oraz zasilania [11]. Same deskryptory są opisane bardziej szczegółowo w podnagłówku „3.5 – Deskryptory i ich hierarchia”.

Gdy Host pobierze wszystkie informacje o urządzeniu zewnętrznym wybiera on konfigurację urządzenia, która określa sposób jego pracy oraz parametry zasilania  (w praktyce wiele urządzeń udostępnia tylko jedną konfigurację, jednak standard dopuszcza ich większą liczbę [12]). Wybór konfiguracji jest realizowany poprzez komendę SET_CONFIGURATION. Po tym możliwa już jest standardowa komunikacja z wykorzystaniem wszystkich endpointów, a nie tylko EP0 [11].

Host konfiguruje więc po swojej stronie kanały komunikacyjne, czyli pipe’y, które będą powiązane z odpowiednimi endpointami w celu wymiany informacji. Uruchamia on także odpowiednią obsługę klasy urządzenia (np. HID, Audio czy Mass Storage), co stanowi ostatni etap umożliwiający rozpoczęcie docelowej wymiany danych [11][13].

## Deskryptory i ich hierarchia

Deskryptory w standardzie USB są strukturami danych, które opisują urządzenie peryferyjne oraz sposób komunikacji z nim. Odczytywane są one w procesie enumeracji, dzięki czemu Host jest później w stanie właściwie skonfigurować połączenie z urządzeniem [11][12].

Deskryptory tworzą hierarchię, w której podstawową strukturą jest Device Descriptor, czyli deskryptor urządzenia. Kolejne deskryptory opisują możliwe do wyboru konfiguracje, interfejsy oraz dostępne w urządzeniu endpointy [11].

Rys.  10.: Hierarchiczna struktura deskryptorów, źródło: [12]

Device Descriptor, czyli deskryptor urządzenia, zawiera podstawowe informacje, które identyfikują urządzenie i opisują jego ogólne parametry, takie jak identyfikator producenta czy produktu, wersje obsługiwanego standardu USB, rozmiar pakietu obsługiwanego przez EP0 oraz liczbę dostępnych konfiguracji, które oferuje urządzenie [11].

Następnie odczytywany jest Configuration Descriptor, czyli deskryptor konfiguracji. Opisuje on konkretny tryb pracy urządzenia, ponieważ standard dopuszcza istnienie wielu konfiguracji w ramach jednego urządzenia [12]. Do najważniejszych parametrów opisywanych przez ten deskryptor możemy zaliczyć: liczbę dostępnych intefejsow w tej konkretnej konfiguracji, informacje o trybie zasilania (bus-powered czy self-powered), a także deklarowany przez urządzenie pobór mocy (prąd podany tu jako 8 bitowa liczba w jednostce 2 mA). Configuration Descriptor zawiera również pole określające jaka jest całkowita długość zestawu deskryptorów należących do tej konkretnej konfiguracji, dzięki czemu Host może pobrać kompletną strukturę opisującą dalsze deskryptory (interfejsy oraz endpointy) [11].

Interface Descriptor, czyli deskryptor interfejsu, opisuje daną logiczną funkcję urządzenia peryferyjnego w ramach wybranej konfiguracji (np. interfejsy klasy HID, Audio, Mass Storage). Do jego najważniejszych parametrów należą pola opisujące klasę, podklasę i protokół interfejsu, na podstawie których Host dobiera odpowiedni sterownik klasy (class driver) [11]. Ma to bardzo duże znaczenie, ponieważ o ile protokół USB jest w stanie wykonać enumerację i zebrać informację o urządzeniu, to dopiero właściwie dobrany sterownik klasy pozwala realizować transmisję na endpointach oraz interpretować dane zgodnie ze specyfikacją danej klasy [11][12]. Deskryptor interfejsu informuje także o ilości endpointów, które są przypisane do konkretnego interfejsu [11].

Endpoint Descriptor, nazywany deskryptorem endpointu, opisuje nam pojedynczy logiczny kanał transmisji danych. Zawiera on wszystkie informacje potrzebne do wymiany danych, czyli adres endpointu, kierunek obsługiwanej transmisji, typ transferu (np. Bulk, Interrupt) oraz maksymalny rozmiar pakietu danych jaki potrafi obsłużyć. W przypadku niektórych typów transferu zawiera także informację o parametrach czasowych. Na podstawie tych informacji Host jest w stanie skonfigurować pipe, czyli kanał komunikacyjny po swojej stronie oraz rozpocząć wymianę danych z urządzeniem [11].

Poza obecnymi na „Rysunku 10.” deskryptorami podstawowymi standard USB przewiduje również deskryptory dodatkowe [11], między innymi:

- String Descriptors, które przenoszą informacje tekstowe, które niosą wartość dodaną dla użytkownika (np. nazwa w menedżerze urządzeń na komputerze) [11][12].

- Class-specific Descriptors, które są deskryptorami specyficznymi dla klasy urządzenia. Są one wykorzystywane przez wybrane klasy czy też podklasy, takie jak np. Audio/MIDI, do opisu funkcji charakterystycznych dla danej klasy. Nie zawsze wymaganym jest ich obecność do zestawiania komunikacji, ale mogą one dostarczać dodatkowych informacji koniecznych do pełnej obsługi funkcji danej klasy/podklasy [11].

## Typy transferów

W standardzie USB definiujemy cztery podstawowe typy transferów danych: Control, Bulk, Interrupt oraz Isochronous. Każdy z nich ma inaczej określone parametry transmisji, do których zaliczamy: sposób planowania transmisji przez Hosta, poziom niezawodności (kontrola poprawności danych CRC, potwierdzenia i retransmisje) oraz wymagania czasowe (takie jak gwarancja pasma czy opóźnienia) [11][12].

Transfer typu Control jest wykorzystywany głównie w procesie enumeracji [11], więcej informacji można znaleźć w podnagłówku „3.4 Enumeracja”.

Najważniejszym dla proponowanego w pracy rozwiązania jest transfer typu Bulk. Jest on wykorzystywany do przesyłania danych bez gwarancji czasowych (nie ma stałego czasu dostarczania), ponieważ jest on obsługiwany przez Hosta w ramach dostępnego czasu magistrali, dopiero po zrealizowaniu innych transferów o wyższych wymaganiach czasowych. Kluczową zaletą transferu typu Bulk jest wysoka niezawodność transmisji, która jest realizowana poprzez mechanizmy potwierdzeń, kontroli poprawności przesłanych danych CRC oraz retransmisji w przypadku wykrycia błędów [11]. W związku z tym jest on najczęściej używany w zastosowaniach, gdzie ważniejsza jest poprawność przesyłanych danych, a nie gwarancja czasowa ich przesłania. W trybie Full Speed bardzo często spotykanym rozmiarem pakietu dla endpointów tego typu są 64 bajty [11][13]. Przykładem urządzeń peryferyjnego wykorzystującego ten typ transmisji są pamięci masowe klasy USB Mass Storage, takie jak np. pendrive’y.

Kolejnym typem transferu jest Interrupt Transfer, który jest przeznaczony do cyklicznego przesyłania niewielkich porcji danych, które zwykle powinny być dostarczone jak najszybciej [11], typowym przykładem są urządzenia klasy HID, czyli  między innymi klawiatury i myszki. Host planuje z określonym, zazwyczaj cyklicznym interwałem, odpytania urządzeń wykorzystujących ten typ transferu co zapewnia przewidywalność czasową. Interrupt Transfer jednocześnie zachowuje niezawodność transmisji, dzięki wykorzystaniu mechanizmów potwierdzeń oraz retransmisji [11].

Ostatnim typem transferu jest Isochronous Transfer, który jest stosowany w transmisjach strumieniujących dane w czasie rzeczywistym, takich jak np. audio czy wideo. W przypadku tego transferu Host przydziela konkretne, stałe pasmo w harmonogramie, co ma na celu zapewnienie stałego przepływu danych oraz ograniczenie opóźnień. W Isochronous Transfer nie robimy retransmisji w przypadku błędów, gdyż w przypadku takiej transmisji ważniejsze jest utrzymanie ciągłości danych – w związku z tym ubytki danych są akceptowalne [11].

W proponowanym w tej pracy rozwiązaniu zdecydowano się na realizację odbioru danych z elektronicznego instrumentu klawiszowego z wykorzystaniem endpointu typu Bulk IN, dzięki czemu zachowano poprawność przesyłanych zdarzeń MIDI oraz uzyskano prostszą integrację z implementacją Hosta po stronie aplikacyjnej mikrokontrolera. Brak gwarancji czasowej nie stanowi ograniczenia w tym zastosowaniu, ponieważ opóźnienia rzędu pojedynczych ramek są akceptowalne dla zdarzeń MIDI, a Host obsługuje tylko jedno urządzenie peryferyjne.

# Komunikacja MIDI przez USB (USB-MIDI)

USB-MIDI to standard, który definiuje sposób przesyłania komunikatów MIDI z wykorzystaniem magistrali USB. Dzięki takiemu rozwiązaniu można traktować urządzenia muzyczne, takie jak elektroniczne instrumenty klawiszowe, jako urządzenia peryferyjne USB i przekazywać do Hosta zdarzenia MIDI [14]. W standardzie USB-MIDI komunikaty MIDI są przesyłane w ramach mechanizmów transferu danych USB, czyli to Host inicjuje i zarządza transmisją, co odróżnia ten typ wymiany danych od klasycznej transmisji szeregowej interfejsu MIDI [14].

Należy pamiętać, że USB-MIDI jest standardem definiującym klasę urządzeń MIDI oraz ich obsługi po stronie Hosta, posiada więc konkretną strukturę interfejsu oraz format przesyłania danych [14]. Po skończonej inicjalizacji transmisji i nawiązaniu komunikacji, czyli zakończeniu enumeracji zgodnej ze standardem USB, kiedy Host zna już możliwe konfiguracje, interfejsy oraz endpointy urządzenia, konieczne jest zastosowanie odpowiedniego sterownika klasy – czyli implementacja kodu obsługującego dane zgodnie ze standardem USB-MIDI. Dzięki temu Host jest w stanie poprawnie zinterpretować dane zgodnie ze specyfikacją USB-MIDI. Proces enumeracji umożliwia Hostowi uzyskanie dostępu do konfiguracji, interfejsów i endpointów urządzenia, natomiast interpretacja przesyłanych danych wynika ze specyfikacji USB-MIDI i jest realizowana przez sterownik klasy [14].

W ramach USB-MIDI dane są przesyłane jako zdarzenia w postaci 4-bajtowych pakietów (USB-MIDI Event Packets). Zawierają one bajty komunikatów MIDI (np. Note On czy Note Off) oraz informacje pozwalające określić ich typ i sposób interpretacji [14].

W dalszej części rozdziału przedstawiono bardziej szczegółowe informacje nt. standardu USB-MIDI – jego umiejscowienie w strukturze klas USB, deskryptory klasowe wykorzystywane do opisu funkcji MIDI oraz format przesyłania danych i sposób ich wykorzystania w aplikacji.

## Umiejscowienie USB-MIDI w standardzie USB

Standard USB-MIDI nie jest zdefiniowany jako osobna klasa interfejsów, tak jak np. HID czy Mass Storage. Zamiast tego jest on klasyfikowany jako subklasa interfejsu Audio. W praktyce oznacza to, że interfejs MIDI jest identyfikowany na podstawie dwóch pól deskryptora interfejsu (Interface Descriptor) [14]:

- pole bInterfaceClass = 0x01 - jest to identyfikator interfejsu klasy Audio

- pole bInterfaceSubClass = 0x03 – jako subklasa MIDI Streaming

Dzieje się tak, ponieważ specyfikacja USB-MIDI przewiduje rozdzielenie funkcji kontrolnych oraz przesyłania danych, dzięki czemu zarządzanie i konfiguracja są oddzielone od właściwej transmisji danych. Interfejs kontrolny, czyli Interfejs Audio Control zapewnia mechanizmy sterowania i konfiguracji funkcji klasy Audio (w tym także funkcji MIDI). Subklasa MIDI Streaming jest za to interfejsem przesyłania danych i odpowiada za właściwy transport danych [14].

Dla rozwiązania proponowanego w pracy oznacza to, że konieczne jest zastosowanie po stronie Hosta (czyli mikrokontrolera) sterownika klasy, który na podstawie standardu USB-MIDI będzie umożliwiał właściwą komunikację z elektronicznym instrumentem klawiszowym [14].

## Deskryptory USB-MIDI i elementy klasowe

Każde urządzenie peryferyjne USB jest opisane z wykorzystaniem deskryptorów podstawowych – Device, Configuration, Interface oraz Endpoint. Standard USB-MIDI wykorzystuje dodatkowo deskryptory specyficzne dla klasy (Class-Specific Descriptors), które to są przypisane do podklasy MIDI Streaming [14]. Deskryptory te doprecyzowują, w jaki sposób funkcja MIDI jest zorganizowana w urządzeniu – wskazują dostępne porty MIDI oraz ich logiczne połączenia [14].

Kluczowym elementem USB-MIDI są tzw. gniazda MIDI (MIDI Jacks) – czyli opisane w deskryptorach wejścia i wyjścia MIDI, które Host widzi jako osobne porty MIDI, nawet jeśli nie są one fizycznymi złączami na obudowie [14]. Standard zachowuje podział zgodny z USB jeśli chodzi o kierunku transmisji – definiujemy zatem gniazda MIDI IN Jack oraz MIDI OUT Jack [14].  Dodatkowo wprowadza on podział gniazd na Embedded, czyli takie które są osadzone w urządzeniu peryferyjnym USB i reprezentują wewnętrzne funkcje MIDI, oraz gniazda typu External, które reprezentują porty widziane przez Hosta jako zewnętrzne wejścia lub wyjścia MIDI [14].

Dzięki wykorzystaniu gniazd MIDI Host jest w stanie zidentyfikować i opisać udostępniane przez urządzenie elementy funkcji MIDI na poziomie logicznym portów [14].

## Endpointy i tryb transmisji w USB-MIDI

W standardzie USB-MIDI przesyłanie danych jest realizowane w ramach interfejsu MIDI Streaming (klasa Audio, podklasa MIDI Streaming), który posiada endpointy przeznaczone do transportu zdarzeń MIDI [14]. Komunikacja z urządzenia peryferyjnego do Hosta odbywa się z wykorzystaniem endpointu o kierunku IN. Możliwe jest też wysyłanie danych do urządzenia peryferyjnego przez Hosta, poprzez endpoint o kierunku OUT [14], natomiast w tej pracy takie rozwiązanie nie jest wspierane. Endpointy te są opisane w odpowiednich deskryptorach (Endpoint Descriptors), a deskryptory klasowe MIDI Streaming uzupełniają opis o elementy MIDI (gniazda MIDI) i ich powiązanie z endpointami [14].

Transmisja danych w USB-MIDI jest realizowana zgodnie ze standardem USB, czyli to Host inicjuje transakcje oraz planuje ich wykonanie w czasie. Dane są więc wysyłane do Hosta dopiero kiedy ten wyśle na urządzenie peryferyjne odpowiednie żądanie. Urządzenie buforuje więc dane do czasu kolejnego żądania IN, do maksymalnego rozmiaru pakietu endpointu, typowo 64 bajty w Full Speed [14].

W ramach USB-MIDI wykorzystujemy w endpointach transfer typu Bulk, który gwarantuje niezawodny odbiór zdarzeń MIDI, dzięki mechanizmom CRC oraz retransmisji w przypadku błędów [14].

## Format danych: USB-MIDI Event Packet

Standard USB-MIDI przesyła dane inaczej niż w klasycznym interfejsie MIDI, w którym komunikaty mają zmienną długość. Tutaj przesyłane są one w postaci stałej struktury o długości 4 bajtów, nazywanej USB-MIDI Event Packet [14]. W każdym pakiecie przesyłane jest pojedyncze zdarzenie MIDI lub ich fragmenty (w przypadku pakietów systemowych SysEx), dzięki czemu Host zawsze odbiera dane jako sekwencje o stałej długości [14].

Rys.  11.: Struktura pakietu USB-MIDI Event Packet, źródło: [14]

Pierwszy bajt pakietu składa się z dwóch pól: Cable Number (CN) oraz Code Index Number (CIN).

Pole CN zajmuje cztery starsze bity i identyfikuje ono tzw. wirtualny kabel, czyli logiczny port MIDI w ramach strumienia USB. Dzięki temu możliwe jest przesyłanie jednocześnie danych z wielu portów MIDI w ramach jednego endpointu. W praktyce prostsze urządzenia zawierają tylko jeden port o wartości CN = 0 [14].

Pole CIN obejmuje cztery młodsze bity i określa nam typ przenoszonego w tym pakiecie komunikatu (np. 0x8 dla komunikatów Note Off oraz 0x9 dla komunikatów Note On), dzięki czemu możliwa jest właściwa interpretacja przenoszonych przez pakiet bajtów danych i tym samym wskazuje, ile bajtów w polach danych jest istotnych (np. w przypadku komunikatów krótszych lub fragmentów SysEx) [14].

Ostatnie trzy bajty pakietu zawierają już właściwe dane MIDI, zgodne ze standardem MIDI [14], opisanym w podnagłówku „1.4 – Typy ramek MIDI”. Oznacza to, że dla proponowanego w pracy rozwiązania najważniejsze będą komunikaty Note On oraz Note Off. Wykorzystują one trzy bajty – pierwszy to zawsze bajt statusu, następnie mamy dwa bajty danych. Szczegółowy opis tych komunikatów przedstawiono we wspomnianym powyżej nagłówku.

Z perspektywy aplikacyjnej implementacji sterownika klasy dla Hosta, pakiety USB-MIDI Event Packet upraszczają odbiór danych, gdyż odbiór danych z endpointu można przetwarzać w odpowiednim buforze jako sekwencje o stałej długości czterech bajtów [14].

## Przepływ danych w projekcie

W proponowanym przez prace rozwiązaniu elektroniczny instrument klawiszowy (keyboard) pełni rolę urządzenia peryferyjnego wykorzystującego standard USB-MIDI. Rolę Hosta pełni mikrokontroler STM32 NUCLEO-L476RG, który inicjuje odczyt danych z endpointu typu Bulk IN, z wykorzystaniem interfejsu MIDI Streaming.

Odbierane dane mają postać sekwencji 4-bajtowych pakietów USB-MIDI Event Packet, w których zawierają się komunikaty MIDI (Note On/Off) wraz z danymi. Po stronie aplikacji odbierane zdarzenia są interpretowane i wykorzystywane do dalszej logiki działania systemu.

Dokładne szczegóły implementacji są przedstawione w części praktycznej.

# Część praktyczna

## Wybrane środowiska i narzędzia

### STM32CubeMX

### STM32CubeIDE

### Altium Designer

## Schemat projektu oraz elementy składowe

Jednostka sterująca (STM32 NUCLEO / STM32L476RG)

Mikrokontroler realizuje logikę aplikacji, obsługę USB Host, sterowanie wyświetlaczem oraz przetwarzanie wejść z przycisków.

Interfejs USB Host dla instrumentu USB-MIDI

Do mikrokontrolera doprowadzono sygnały linii danych USB (D+ i D–) oraz zasilanie VBUS wymagane przez urządzenie peryferyjne. Instrument (klawiatura) jest enumerowany przez stos USB Host, a następnie odbierane są zdarzenia MIDI.

Wyświetlacz tekstowy Grove LCD 16x2 (I2C)

Wyświetlacz służy do prezentacji menu, list wyboru oraz aktualnego kroku lekcji (wymagane nuty/akordy). Komunikacja odbywa się po magistrali I2C.

Trzy przyciski sterujące

Interfejs użytkownika ograniczono do trzech przycisków: RESET, NEXT, OK. Zapewniają one nawigację po menu oraz sterowanie przebiegiem lekcji.

Dwie diody LED (zielona i czerwona)

Diody pełnią rolę natychmiastowej informacji zwrotnej: zielona sygnalizuje poprawne zagranie wymaganej nuty, czerwona – błąd. Sterowanie diodami jest realizowane z poziomu modułu lekcji w sposób nieblokujący (timery oparte o HAL_GetTick()).

## Część aplikacyjna – architektura i opis oprogramowania

### Ogólny opis działania programu

### Podział modułów oprogramowania (przegląd plików)

### main.c/.h – inicjalizacja i pętla programu

### usb_host.c/.h – warstwa USB Host (CubeMX) i stany aplikacji

### usbh_midi.c/.h – własna klasa USB Host MIDI (MIDI IN)

### lesson.c/.h – silnik lekcji (weryfikacja nut, akordy, podsumowanie)

### app.c/.h – menu i nawigacja po trybach

### button.c/.h – obsługa przycisków z filtrowaniem drgań styków

### grove_lcd16x2_i2c.c/.h – sterownik LCD 16x2 po I2C

### songs.c/.h, chords.c/.h, notes.c/.h – warstwa danych i funkcje pomocnicze

## Podsumowanie implementacji (krótko)

# Wnioski

Wnioski. Omówienie wyników. Co zrobiono w pracy i jakie uzyskano wyniki? Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu? Co uważa autor za własne osiągnięcia? Jakie umiejętności i wiedzę posiadł autor w trakcie pisania pracy? Dyskusja nad dalszym rozwojem pracy. (około 1 strona).

# Bibliografia

MIDI Association, MIDI History Chapter 6-MIDI Begins 1981-1983, https://midi.org/midi-history-chapter-6-midi-begins-1981-1983, 
stan na dzień 21.12.2025

MIDI Association, About MIDI-Part 4:MIDI Files, 
https://midi.org/about-midi-part-4midi-files, 
stan na dzień 21.12.2025

MIDI Association, MIDI 1.0 Detailed Specification, 
https://midi.org/midi-1-0-detailed-specification, 
stan na dzień 21.12.2025

MIDI Association, Standard MIDI Files Specification, 
https://midi.org/standard-midi-files-specification, 
stan na dzień 21.12.2025

CHD Elektroservis, MIDI Communications Tips, 
https://www.chd-el.cz/support/application/app001-midi/, 
stan na dzień 21.12.2025

Strona aplikacji Flowkey, https://www.flowkey.com/en, 
stan na dzień 20.05.2025

Strona aplikacji Synthesia, https://www.synthesiagame.com/, 
stan na dzień 20.05.2025

Oficjalna strona CASIO, https://www.casio.com/us/search/?query=CASIO%20LK&type=product,
stan na dzień 21.12.2025

Instrukcja użytkownika CASIO LK-S250,
https://www.casio.com/content/dam/casio/global/support/manuals/electronic-musical-instruments/pdf/008-en/l/LKS250_usersguide_B_EN.pdf,
stan na dzień 21.12.2025

Strona aplikacji Chordana Play, https://web.casio.com/app/en/play/top.html, 
stan na dzień 21.12.2025

Specyfikacja USB 2.0, The Original USB 2.0 specification released on April 27, 2000,
https://www.usb.org/document-library/usb-20-specification,
stan na dzień 28.12.2025

USB 101: An Introduction to USB 2.0 (Infineon AN57294),
https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/cross-divisions/42/infineon-an57294-usb-101-an-introduction-to-universal-serial-bus-2.0-applicationnotes-en.pdf?fileId=8ac78c8c7cdc391c017d072d8e8e5256&,
stan na dzień 28.12.2025

STM32Cube USB host library, UM1720 – STM32Cube USB Host library (ST), 
https://www.st.com/resource/en/user_manual/um1720-stm32cube-usb-host-library-stmicroelectronics.pdf,
stan na dzień 28.12.2025

Universal Serial Bus Device Class Definition for MIDI Devices, USB MIDI,
https://www.usb.org/sites/default/files/midi10.pdf,
stan na dzień 29.12.2025

# Dodatek A 
Przykładowy fragment programu komputerowego

unit U_Main;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,

StdCtrls, Spin, Buttons, ExtCtrls;

type

TForm1 = class(TForm)

Panel1: TPanel;

Panel2: TPanel;

Swiat: TPaintBox;

Otworz: TBitBtn;

Zapisz: TBitBtn;

Losuj: TBitBtn;

Krok: TBitBtn;

Start: TBitBtn;

Zamknij: TBitBtn;

PlikN: TLabel;

Kroki: TSpinEdit;

Ocen: TBitBtn;

Skon: TLabel;

Wyn: TLabel;

SaveDialog: TSaveDialog;

OpenDialog: TOpenDialog;

Spocz: TLabel;

procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);

procedure ZamknijClick(Sender: TObject);

procedure LosujClick(Sender: TObject);

procedure KrokClick(Sender: TObject);

procedure StartClick(Sender: TObject);

procedure OcenClick(Sender: TObject);

procedure ZapiszClick(Sender: TObject);

procedure SwiatPaint(Sender: TObject);

procedure OtworzClick(Sender: TObject);

procedure SwiatMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;

Shift: TShiftState; X, Y: Integer);

private

{ Private declarations }

Macierz: array [0..1,1..20,1..20] of Byte;

ktory: Byte;

procedure Pokaz(w: Byte);

function Zlicz(w: Byte): Integer;

public

{ Public declarations }

end;

var

Form1: TForm1;

implementation

{$R *.DFM}

{ Private declarations }

procedure TForm1.Pokaz(w: Byte);

const kolor: array [0..3] of TColor=(clWhite,clRed,clBlue,clGreen);

var

i,j: Byte;

Begin

for i:=1 to 20 do

for j:=1 to 20 do

begin

Swiat.Canvas.Brush.Style:=bsSolid;

Swiat.Canvas.Brush.Color:=kolor[Macierz[w,i,j]];

Swiat.Canvas.Ellipse(i*10-10,j*10-10,i*10,j*10);

end;

End;

function TForm1.Zlicz(w: Byte): Integer;

var

i,j: Byte;

s: Integer;

Begin

s:=0;

for i:=1 to 20 do

for j:=1 to 20 do

s:=s+Macierz[w,i,j];

Zlicz:=s;

End;

{ Automate declarations }

procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);

begin

Application.Terminate;

end;

procedure TForm1.ZamknijClick(Sender: TObject);

begin

Close;

end;

procedure TForm1.LosujClick(Sender: TObject);

var

i,j: Byte;

begin

ktory:=1;

for i:=1 to 20 do

for j:=1 to 20 do

Macierz[ktory,i,j]:=Random(2);

Pokaz(ktory);

end;

procedure TForm1.KrokClick(Sender: TObject);

var

i,j,k,l,ii,jj,s: Integer;

begin

for i:=1 to 20 do

for j:=1 to 20 do

begin

s:=-Macierz[ktory,i,j];

for k:=-1 to 1 do

for l:=-1 to 1 do

begin

ii:=i+k;

jj:=j+l;

if ii=0 then ii:=20 else if ii=21 then ii:=1;

if jj=0 then jj:=20 else if jj=21 then jj:=1;

s:=s+Macierz[ktory,ii,jj];

end;

case s of

0 : Macierz[1-ktory,i,j]:=0;

1 : Macierz[1-ktory,i,j]:=0;

2 : Macierz[1-ktory,i,j]:=Macierz[ktory,i,j];

3 : Macierz[1-ktory,i,j]:=1;

4 : Macierz[1-ktory,i,j]:=0;

5 : Macierz[1-ktory,i,j]:=0;

6 : Macierz[1-ktory,i,j]:=0;

7 : Macierz[1-ktory,i,j]:=0;

8 : Macierz[1-ktory,i,j]:=0;

end;

end;

ktory:=1-ktory;

Pokaz(ktory);

end;

procedure TForm1.StartClick(Sender: TObject);

var

k: Integer;

begin

for k:=1 to Kroki.Value do

begin

KrokClick(Sender);

end;

end;

procedure TForm1.OcenClick(Sender: TObject);

var

pocz,kon: Integer;

begin

pocz:=Zlicz(ktory);

Spocz.Caption:=IntToStr(pocz);

StartClick(Sender);

kon:=Zlicz(ktory);

Skon.Caption:=IntToStr(kon);

if pocz=0 then Wyn.Caption:='' else

Wyn.Caption:=Format('%8.2f',[(kon/pocz-1)*100])+' %';

end;

procedure TForm1.ZapiszClick(Sender: TObject);

var

i,j: Byte;

plik: TextFile;

begin

if SaveDialog.Execute then

begin

AssignFile(plik,SaveDialog.FileName);

PlikN.Caption:=SaveDialog.FileName;

Rewrite(plik);

for i:=1 to 20 do

begin

for j:=1 to 20 do

Write(plik,IntToStr(Macierz[ktory,j,i]));

writeln(plik);

end;

CloseFile(plik);

end;

end;

procedure TForm1.SwiatPaint(Sender: TObject);

begin

Pokaz(ktory);

end;

procedure TForm1.OtworzClick(Sender: TObject);

var

i,j: Byte;

plik: TextFile;

linia: String;

begin

if OpenDialog.Execute then

begin

AssignFile(plik,OpenDialog.FileName);

try

PlikN.Caption:=OpenDialog.FileName;

Reset(plik);

for i:=1 to 20 do

begin

readln(plik,linia);

for j:=1 to 20 do

Macierz[ktory,j,i]:=StrToInt(Copy(linia,j,1));

end;

finally

CloseFile(plik);

end;

Pokaz(ktory);

end;

end;

procedure TForm1.SwiatMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;

Shift: TShiftState; X, Y: Integer);

begin

Macierz[ktory,(X div 10)+1,(Y div 10)+1]:=1-Macierz[ktory,(X div 10)+1,(Y div 10)+1];

pokaz(ktory);

end;

end.

# Spis ilustracji

Rys.  1.:  Budowa ramki MIDI, źródło: [5]	7

Rys.  2.: Budowa ramki Note On, c – numer kanału, k – klawisz, v – wartość velocity (siła naciśnięcia), źródło: opracowanie własne na podstawie [3]	7

Rys.  3.: Budowa ramki Note Off, c – numer kanału, k – klawisz, v – wartość velocity (siła puszczenia), źródło: opracowanie własne na podstawie [3]	8

Rys.  4.: Budowa ramki Channel Mode Message, c – numer kanału, k – komenda, v – wartość o różnym znaczeniu w zależności od komendy, źródło: opracowanie własne na podstawie [3]	8

Rys.  5.: Interfejs nauki, dostępny na stronie, źródło: [6]	10

Rys.  6.: Interfejs programu Synthesia, źródło: [7]	11

Rys.  7.: Kabel w standardzie USB, źródło: [12]	15

Rys.  8.: Schematy połączeń przy różnych typach zasilania, źródło: [12]	16

Rys.  9.: Wskazanie trybu transmisji przez urządzenie typu Device, źródło: [12]	17

Rys.  10.: Hierarchiczna struktura deskryptorów, źródło: [12]	21

Rys.  11.: Struktura pakietu USB-MIDI Event Packet, źródło: [14]	28

# Spis tabel

Tabela 1	14